ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №14

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ ДИНАМІЧНОГО КОНФІГУРУВАННЯ ВУЗЛІВ DHCP У МЕРЕЖІ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ CISCO

Мета заняття: ознайомитися з особливостями функціонування та налагодження роботи протоколу динамічного конфігурування вузлів DHCP на обладнанні Cisco; отримати практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи DHCP-сервера на базі маршрутизатора Cisco; отримати практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи DHCP-клієнтів різних ОС; дослідити процес роботи протоколу DHCP та процеси передачі даних у побудованій мережі.

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного симулятора/емулятора створити проект мережі (рис. 8). При побудові звернути увагу на вибір моделей мережних пристроїв, мережних модулів та адаптерів, а також мережних з’єднань. Різновиди технологій Ethernet для підмереж A, B, С обираються довільно. Кожну з підключених локальних мереж A та B показати за допомогою комутаторів та точок доступу. Для вибору кількості серверів, комутаторів, точок доступу скористатися даними табл. 6. Кількість підключених робочих станцій та мережних принтерів для кожної мережі – довільна, але не менше 2-х пристроїв одного типу на один комутатор або одну точку доступу. Для побудованої мережі заповнити описову таблицю, яка аналогічна табл. 3.

Табл. 1. — Кількість пристроїв для побудови мережі

| № варіанта | Мережа А – Кількість |  |  |  |  | Мережа В – Кількість |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Робочих станцій | Серверів | Мережних прин терів | Комутаторів | Точок доступу | Робо чих станцій | Серверів | Мережних прин терів | Кому таторів | Точок доступу |
| 24 | 50 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 1 |

Рис. 1. Схема мережі

Табл. 2. — Описова таблиця мережі

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/0 | Маршрутизатор R-63-24-2 | Gig0/0 |
|  | Gig0/1 | Комутатор SW-63-24-1 | Gig9/1 |
|  | Gig0/2 | Комутатор SW-63-24-2 | Gig9/1 |
| Маршрутизатор R-63-24-2 | Gig0/0 | Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/0 |
| Комутатор SW-63-24-1 | Gig9/1 |  | Gig0/1 |
|  | Gig8/1 | Комутатор SW-63-24-3 | Gig9/1 |
|  | Gig7/1 | Комутатор SW-63-24-4 | Gig9/1 |
|  | Gig6/1 | Робоча станція WS-63-24-8 | Fa0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig0/1 | Робоча станція WS-63-24-14 | Fa0 |
| Комутатор SW-63-24-3 | Gig9/1 | Комутатор SW-63-24-1 | Gig8/1 |
|  | Gig8/1 | Сервер Serv-63-24-1 | Gig1 |
|  | Gig2/1 | Точка доступу AP-63-24-1 | Port 0 |
|  | Gig1/1 | Точка доступу AP-63-24-2 | Port 0 |
|  | Gig6/1 | Принтер Printer-63-24-1 | Gig0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig4/1 | Принтер Printer-63-24-5 | Gig0 |
| Комутатор SW-63-24-4 | Gig9/1 | Комутатор SW-63-24-1 | Gig7/1 |
|  | Gig8/1 | Робоча станція WS-63-24-1 | Fa0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig2/1 | Робоча станція WS-63-24-7 | Fa0 |
| Комутатор SW-63-24-2 | Gig9/1 | Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/2 |
|  | Gig8/1 | Комутатор SW-63-24-5 | Gig2/1 |
|  | Gig7/1 | Комутатор SW-63-24-6 | Gig2/1 |
|  | Gig6/1 | Робоча станція WS-63-24-18 | Fa0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig0/1 | Робоча станція WS-63-24-24 | Fa0 |
| Комутатор SW-63-24-5 | Gig2/1 | Комутатор SW-63-24-2 | Gig8/1 |
|  | Gig3/1 | Сервер Serv-63-24-3 | Gig1 |
|  | Gig4/1 | Сервер Serv-63-24-4 | Gig1 |
|  | Gig5/1 | Принтер Printer-63-24-6 | Gig0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig1/1 | Принтер Printer-63-24-12 | Gig0 |
| Комутатор SW-63-24-6 | Gig2/1 | Комутатор SW-63-24-2 | Gig7/1 |
|  | Gig0/1 | Точка доступу AP-63-24-3 | Port0 |
|  | Gig1/1 | Принтер Printer-63-24-13 | Gig0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig6/1 | Принтер Printer-63-24-17 | Gig0 |
|  | Gig7/1 | Робоча станція WS-63-24-15 | Fa0 |
|  | - | ... | - |
|  | Gig9/1 | Робоча станція WS-63-24-17 | Fa0 |

Висновок: У ході виконання роботи було досліджено принципи функціонування протоколу DHCP та особливості його налагодження в мережі на базі обладнання Cisco. Набуто практичних навичок конфігурування, моніторингу та діагностування роботи DHCP-сервера на маршрутизаторі Cisco, а також DHCP-клієнтів різних операційних систем. Проаналізовано процес автоматичного призначення IP-адрес і параметрів мережі та механізми обміну DHCP-повідомленнями. Отримані результати підтвердили ефективність використання DHCP для централізованого керування мережевими налаштуваннями та забезпечення стабільної роботи мережі.