ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10

ОСНОВИ РОБОТИ З МАРШРУТИЗАТОРАМИ CISCO ТА МЕРЕЖНОЮ ОПЕРАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ CISCO IOS

Мета заняття: ознайомитися з загальною будовою маршрутизатора Cisco; ознайомитися з основними можливостями мережної операційної системи Cisco IOS для маршрутизаторів та розглянути особливості її застосування на маршрутизаторах Cisco; дослідити можливості Cisco IOS з налагодження та діагностування основних параметрів функціонування маршрутизаторів Cisco.

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного симулятора/емулятора створити проект мережі (рис. 27). При побудові звернути увагу на вибір моделей маршрутизаторів, мережних модулів та плат, а також мережних з’єднань. На схемі канали зв’язку підмереж показані у загальному вигляді, при побудові підмережі вибирати потрібний тип кабелю для від-повідної технології. Для цього використовувати дані табл. 16.

Для побудованої мережі заповнити описову таблицю.

Рис. 1. Схема мережі

Табл. 1. — Параметри каналів зв’язку підмереж

| № варіанта | Підмережа A | Підмережа B | Підмережі C, D | Підмережа E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Clock rate, біт/с | Bandwidth, Кбіт/с |
| 24 | 1000BaseFX | 100BaseFX | 1000BaseFX | 128000 | 128 |

Для підмережі B було використано стандарт 100BASE-T, оскільки на маршрутизаторі немає п’ятого порту для модуля інтерфейсу SFP 1000BASE-LX/LH Gigabit Ethernet.

Табл. 2. — Описова таблиця локальної комп’ютерної мережі

| Пристрій | Інтерфейс | Підключено до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/2/0 | Маршрутизатор R-63-24-2 | Gig0/3/0 |
|  | Se0/0/0 | Маршрутизатор R-63-24-5 | Se0/1/0 |
|  | Gig0/3/0 | Комутатор SW-63-24-1 | Gig9/1 |
|  | Gig0/0 | Комутатор SW-63-24-2 | Gig9/1 |
|  | Gig0/1/0 | Комутатор SW-63-24-3 | Gig9/1 |
| Маршрутизатор R-63-24-2 | Gig0/3/0 | Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/2/0 |
| Маршрутизатор R-63-24-5 | Se0/1/0 |  | Se0/0/0 |
| Комутатор SW-63-24-3 | Gig9/1 |  | Gig0/1/0 |
|  | Gig8/1 | Маршрутизатор R-63-24-3 | Gig0/0/0 |
|  | Gig7/1 | Маршрутизатор R-63-24-4 | Gig0/0/1 |
| Маршрутизатор R-63-24-3 | Gig0/0/0 | Комутатор SW-63-24-3 | Gig8/1 |
| Маршрутизатор R-63-24-4 | Gig0/0/1 |  | Gig7/1 |
| Комутатор SW-63-24-1 | Gig9/1 | Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/3/0 |
|  | Gig8/1 | Робоча станція WS-63-24-1 | Gig0 |
|  | Gig7/1 | Робоча станція WS-63-24-2 | Gig0 |
| Робоча станція WS-63-24-2 | Gig0 | Комутатор SW-63-24-1 | Gig7/1 |
| Робоча станція WS-63-24-1 | Gig0 |  | Gig8/1 |
| Комутатор SW-63-24-2 | Gig7/1 | Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/0 |
|  | Gig9/1 | Робоча станція WS-63-24-3 | Gig0 |
|  | Gig8/1 | Робоча станція WS-63-24-4 | Gig0 |
| Робоча станція WS-63-24-3 | Gig0 | Комутатор SW-63-24-2 | Gig9/1 |
| Робоча станція WS-63-24-4 | Gig0 |  | Gig8/1 |

Завдання 2. Провести базове налаштування маршрутизаторів, мережних інтерфейсів та з’єднань. Для цього використовувати дані табл. 16. На маршрутизаторі R-G-N-1 створити віртуальні інтерфейси Loopback N та Tunnel N, які відповідають мережам F та G.

Рис. 2. Налаштування маршрутизатора R-63-24-1

Завдання 3. Розробити схему адресації пристроїв мережі на основі даних, які наведені у табл. 17-19. Результати навести у вигляді таблиці.

Табл. 3. — Параметри ІР-адресації підмереж

| Мережа | Адреса мережі | Префікс |
| --- | --- | --- |
| G | 199.G.N.0 | /30 |

Табл. 4. — Дані для визначення параметрів адресації мережі

| № варіанта | IP-адреса шлюзу за замовчуванням, IP-адреса основного DNS-сервера | IP-адреса альтернативного DNS-сервера 1 | IP-адреса альтернативного DNS-сервера 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Остання ІР-адреса діапазону | Securly | Securly |

Табл. 5. — Основні публічні DNS-сервери

| № з/п | Провайдер | IP-адреса основного (первинного) DNS-сервера | IP-адреса альтернативного (вторинного) DNS-сервера |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Securly | 184.169.143.224 | 184.169.161.155 |

Табл. 6. — Схема адресації пристроїв мережі

| Підмережа/ Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | MAC-адреса | ІР-адреса | Маска підмережі | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підмережа A | - | - | 193.63.24.0 |  | /25 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/3/0 | 00-01-43-8A-E5-69 | 193.63.24.1 | 255.255.255.128 | /25 |
| Комутатор SW-63-24-1 | Інтерфейс Vlan 1 | 00-03-e4-49-ac-80 | 193.63.24.2 | 255.255.255.128 | /25 |
|  | Шлюз за замовченням |  |  |  |  |
| Робоча станція WS-63-24-1 | Мереєжний адаптер | 00-60-70-75-59-8E | 193.63.24.3 | 255.255.255.128 | /25 |
|  | Шлюз за замовченням | - | 193.63.24.126 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 193.63.24.126 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 1 | - | 184.169.143.224 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 2 | - | 184.169.161.155 | - | - |
| Робоча станція WS-63-24-2 | Мереєжний адаптер | 00-00-C-97-C2-26 | 193.63.24.4 | 255.255.255.128 | /25 |
|  | Шлюз за замовченням | - | 193.63.24.126 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 193.63.24.126 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 1 | - | 184.169.143.224 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 2 | - | 184.169.161.155 | - | - |
| Підмережа B | - | - | 194.63.24.0 | 255.255.255.192 | /26 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/0 | 00-01-43-8A-E5-69 | 194.63.24.1 | 255.255.255.192 | /26 |
| Комутатор SW-63-24-2 | Інтерфейс Vlan 1 | 00-d0-bc-3b-d4-0a | 194.63.24.2 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовченням |  |  |  |  |
| Робоча станція WS-63-24-3 | Мереєжний адаптер | 00-0A-41-C6-01-39 | 194.63.24.3 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовченням | - | 194.63.24.62 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 194.63.24.62 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 1 | - | 184.169.143.224 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 2 | - | 184.169.161.155 | - | - |
| Робоча станція WS-63-24-4 | Мереєжний адаптер | 00-D0-D3-01-79-46 | 194.63.24.4 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовченням | - | 194.63.24.62 | - | - |
|  | Основний DNS-сервер | - | 194.63.24.62 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 1 | - | 184.169.143.224 | - | - |
|  | Альтернат. DNS-сервер 2 | - | 184.169.161.155 | - | - |
| Підмережа C | - | - | 195.63.24.0 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/2/0 | 00-01-43-8A-E5-69 | 195.63.24.1 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R-63-24-2 | Gig0/3/0 | 00-09-7C-40-30-C9 | 195.63.24.2 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа D | - | - | 196.63.24.0 | 255.255.255.240 | /28 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/1/0 | 00-01-43-8A-E5-69 | 196.63.24.1 | 255.255.255.240 | /28 |
| Комутатор SW-63-24-3 | Інтерфейс Vlan 1 | 00-e0-8f-a9-e1-99 | 196.63.24.2 | 255.255.255.240 | /28 |
|  | Шлюз за замовченням |  |  |  |  |
| Маршрутизатор WS-63-24-3 | Gig0/0/0 | 00-60-70-12-72-01 | 196.63.24.3 | 255.255.255.240 | /28 |
| Маршрутизатор WS-63-24-4 | Gig0/0/1 | 00-10-11-99-00-02 | 196.63.24.4 | 255.255.255.240 | /28 |
| Підмережа E | - | - | 197.63.24.0 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Se0/0/0 | - | 197.63.24.1 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R-63-24-5 | Se0/1/0 | - | 197.63.24.2 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа F | - | - | 198.63.24.0 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Loopback24 | - | 198.63.24.1 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа G | - | - | 199.63.24.0 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Tunnel24 | - | 199.63.24.1 | 255.255.255.252 | /30 |

Висновок: Ознайомлення з будовою маршрутизаторів Cisco та можливостями Cisco IOS дає необхідне розуміння принципів їх роботи та налаштування. Розгляд основних інструментів діагностики й конфігурації дозволяє ефективно керувати параметрами мережевого обладнання. Виконання цих завдань формує базові навички роботи з маршрутизаторами Cisco. У підсумку здобуті знання створюють основу для подальшого поглибленого вивчення мережевих технологій.