ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВИЛ ТА ПРОТОКОЛІВ УСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ЛОГІЧНИМИ І ФІЗИЧНИМИ АДРЕСАМИ В ІР-МЕРЕЖАХ

Мета заняття: ознайомитися з основними правилами та протоколами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в ІР-мережах; ознайомитися з правилами встановлення відповідностей для групових та широкомовних адрес; ознайомитися з деталями організації та функціонування протоколу ARP; отримати практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички моніторингу, діагностики та керування процесами встановлення відповідностей між логічними і фізичними адресами в ІР-мережах для вузлів ОС Windows, ОС Linux та комуніка- ційних пристроїв Cisco; дослідити процеси встановлення відповід- ностей між логічними і фізичними адресами та процеси передачі повідомлень протоколу ARP у побудованій мережі.

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного емулятора/симулятора створити проект локальної комп’ютерної мережі (рис. 24). Для побудованої мережі заповнити описову таблицю, аналогічну табл. 3.

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервер Serv-63-24-3 | Gig1 | R-63-24-1 | Gig0/1/0 |
| Сервер Serv-63-24-4 | Gig1 | R-63-24-1 | Gig0/0/0 |
| Маршрутизатор R-63-24-1 | Gig0/0 | SW-63-24-1 | Fa8/1 |
| Комутатор SW-63-24-1 | Fa8/1 | R-63-24-1 | Gig0/0 |
|  | Gig9/1 | SW-63-24-2 | Gig9/1 |
|  | Console | Робоча станція WS-MGMT-1 | RS 232 |
|  | Fa7/1 | Сервер Serv-63-24-1 | Fa0 |
|  | Fa6/1 | Робоча станція WS-63-24-1 | Fa0 |
|  | Fa5/1 | Робоча станція WS-63-24-2 | Fa0 |

|  | Fa4/1 | Робоча станція WS-63-24-3 | Fa0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комутатор SW-63-24-2 | Gig9/1 | SW-63-24-1 | Gig9/1 |
|  | Console | Робоча станція WS-MGMT-2 | RS 232 |
|  | Gig8/1 | Сервер Serv-63-24-2 | Gig0 |
|  | Fa6/1 | Робоча станція WS-63-24-4 | Fa0 |
|  | Fa7/1 | Робоча станція WS-63-24-5 | Fa0 |
|  | Fa5/1 | Робоча станція WS-63-24-6 | Fa0 |
| Робоча станція WS-MGMT-2 | RS 232 | SW-63-24-1 | Console |
| Сервер Serv-63-24-2 | Fa0 |  | Fa7/1 |
| Робоча станція WS-63-24-1 | Fa0 |  | Fa6/1 |
| Робоча станція WS-63-24-2 | Fa0 |  | Fa5/1 |
| Робоча станція WS-63-24-3 | Fa0 |  | Fa4/1 |
| Робоча станція WS-MGMT-1 | RS 232 | SW-63-24-2 | Console |
| Сервер Serv-63-24-1 | Gig0 |  | Gig8/1 |
| Робоча станція WS-63-24-4 | Fa0 |  | Fa6/1 |
| Робоча станція WS-63-24-5 | Fa0 |  | Fa7/1 |
| Робоча станція WS-63-24-6 | Fa0 |  | Fa5/1 |

Висновок: У ході дослідження було детально розглянуто принципи встановлення відповідностей між логічними та фізичними адресами в ІР-мережах, а також особливості функціонування протоколу ARP. Отримано практичні навички побудови локальної мережі на основі комутатора Ethernet, проведено моніторинг і діагностику процесів адресного відображення для пристроїв під керуванням ОС Windows, ОС Linux та обладнання Cisco. Результати роботи дозволили глибше зрозуміти механізми адресації в ІР-мережах і значення протоколу ARP у забезпеченні ефективної взаємодії мережевих вузлів.